2017/06/06に発生した原子力機構大洗研究開発センター燃料研究棟における

プルトニウム汚染事故について

2017/08/10 大阪府立大学 放射線研究センター 秋吉優史

Pu-239 はほとんどα線だけを放出する核種で、α線は紙一枚で止まってしまう透過力の弱い放射線ですから、体内に入ると測ることが非常に困難です。

一方、プルトニウムと共に使用済核燃料の中に含まれているアメリシウムの代表核種Am-241 は59.5keV のγ線を 35.9% の確率で放出しますので、対外からでも容易に検出可能です。元々のPu-239 と Am-241 の比率が分かっていれば、Am-241 の測定を行うのが妥当です。しかし今回の JAEA の事故ではその情報がないため、「肺モニタ」と言う物を用いてPu-239の評価をしました。肺モニタについて調べてみると、「娘核種のＵ-235からα崩壊の約4.6％放出される平均17KeVという低いエネルギーLX線を、身体外部から検出して定量する(ATOMICAより)」とあり、非常に困難な測定を行っています。

- 上記のATOMICAの文は分かりづらいのですが、Pu-239は崩壊する際にほとんどα線しか放出しませんが、4.6%の確率で17keVのX線を放出する、と言う意味です。100Bqあったとしても、1秒間に4.6発しか放出されず、イベント数は非常に少なくなります。

- 17keVと言うエネルギーの低いX線は体の中で吸収・散乱されてしまい、元々の量を評価することがかなり難しいと言えます。

- 体の表面に付着した汚染も測定してしまった可能性もあります（報告書で言及有り）

と言うような問題があります。このため、精度が非常に低く、最大でこの程度、と言うような値しか出せなかったため、22,000Bq と言う値が出てきてしまった物と考えられます。

（2017/6/29に実施された保健物理学会・放射線安全管理学会の特別セッションにおいて、国内のトップクラスの専門家のところにも正確なデータが来ていないということでしたので断言は出来ませんが・・・）

仮に22,000Bq の Pu-239 を肺に吸い込んで内部被ばくしたとすると、50年間に及ぶ影響の合計は2.6 Svにも達し、かなり高い線量を被ばくすることになります。

その一方で、当初鼻の中をスミヤした際の24Bq程度という低い値、さらにキレート剤（プルトニウムなどの重金属元素を排出しやすくする薬）を与えた上での排泄物の測定で、実際の被ばく線量はせいぜい200mSv程度と評価されています。作業員は半面マスクも装着しており、現場の床の汚染状況などから考えても、後者の値が妥当だったようです。

このようにどうやってその数字が出てきて、その数字がどのような意味を持つのかをよく考えないと、数字の独り歩きに踊らされてしまうことになります。